VIAS TERRESTRES 1: Miércoles 5 de junio de 2024

- Sistema de carreteras:

  - Eje principal para el desarrollo de un país

  - Índice de desarrollo internacional

    - No acceso:

      - Salud

      - Educación

      - Seguridad alimentaria

      - Seguridad

    - Carretera = Desarrollo

  - Es una franja del terreno preparada para la circulación de: personas, vehículos, animales, productos y servicios

  - La preparación del terreno depende de :

    - 1. Topografía

      - Terreno llano(plano)

        - susceptibles a inundaciones

      - Terreno ondulado

        - El diseño se acomoda a la forma de la superficie

      - Terreno montañoso

        - Requieren fuertes movimientos de tierra

      - Terreno escarpado

        - Requieren fuertes movimientos de tierra

    - 2. Cantidad y tipo de vehículos

      - Periodo de diseño (20,25, 30, 35, 40,50)

        - Periodo de diseño 30 años

        - TPD: tránsito promedio diario

    - 3. Derecho de Vía:

      - Reglamento de derecho de vía y los predios que atraviesa